# 部分视觉观测下的气动软臂全身形状预测与控制

Whole-Body Shape Prediction and Control of a Pneumatic Soft Arm under Partial Visual Observation

2026-09-08，完整研究初稿。研究方向已确定，状态校正及 hereditary 实物规划尚需实现。本文将时间上间歇获得视觉作为主设置，部分节点可见作为扩展；缺失结果明确留空。设计与实施依据见 框架设计。

## 摘要

软体机械臂在连续调整姿态时需要控制整体形状，但外部视觉可能因遮挡而无法持续提供反馈。本文提出一种部分视觉观测下的气动软臂形状预测与控制框架，将历史相关动态模型、观测校正和动作规划结合。在无观测期间，模型根据已执行输入维护内部状态，预测连续运动中的全身形状；新观测到来时，利用有效形状测量校正预测状态，并沿原计划快速修正后续动作。模型以 Prandtl–Ishlinskii 状态和多时标松弛状态描述加载路径及时间响应，通过局部转角和分段长度输出显式中心线。在线校正保持模型参数固定，以观测一致性和预测状态先验共同约束更新。实验围绕初始观测后的动态控制、新观测之后的预测及间歇视觉下的连续形状任务展开，比较不同动态模型和观测更新方式。［待填：真实全身误差、成功率、计算时间及与最强基线的差异。］

关键词：软体机器人；全身形状控制；部分观测；迟滞建模；预测控制。

## I. 引言

软体机械臂的柔顺性和连续变形能力，为复杂空间中的姿态调整与柔顺操作提供了新的可能。 与依靠离散关节运动的机械臂不同，软臂能够沿臂体改变弯曲和伸长状态，在适应空间约束的同时保持柔顺性。然而，这些能力也使驱动输入与运动之间的关系更加复杂，准确建模和控制仍是实现可靠操作的重要基础 [1]。

发挥这些运动能力，需要控制臂体的整体形状，而不仅是末端位置。 例如，机械臂在物体附近调整姿态时，中段的弯曲方式影响其占据的空间；相同末端位置也可能对应不同的臂体构型。因此，仅使末端到达目标不能完整描述这类任务，控制器还需要预测中段形状并协调各臂段的运动。已有研究已将控制目标扩展至全身形状，并通过视觉逆运动学实现目标形状与驱动输入之间的映射 [2]。

视觉学习为全身形状建模提供了有效途径，但稳定形状映射不能直接描述连续运动中的过渡过程。 运动学先验可以约束学习模型的形状表示 [3]，压力大小及增减方向也已被用于历史相关的全身建模 [4]。这类方法减少了部分手工建模工作，但其动态适用性取决于训练数据和状态表示。以 Chen 等的采集设置为例，每次输入改变后等待 3 s，再记录 1 s 数据 [4]。当任务要求连续改变形状时，逐步等待稳定会增加完成时间，模型需要进一步预测尚未稳定的运动响应。

历史相关动态模型已经使软臂能够在连续和较快运动中进行预测与控制。 循环神经网络通过隐状态学习迟滞及动态响应，并被用于非线性模型预测控制 [5]；Koopman 方法也已支持软臂的动态控制 [6]。Haggerty 等展示了大变形惯性运动及快速模型建立 [7]。近期，Krauss 等从视频学习潜动态，在没有相机反馈的条件下实现真实软臂的多种动态轨迹，包括较快运动 [8]。这些进展表明，学习模型已能够参与运动过程中的动作计算，而不再局限于静态目标映射。

实际任务中的视觉观测可能间歇可用，使控制系统需要同时应对无观测预测和有观测纠偏。 固定相机观察软臂时，工装或目标物可能暂时遮挡臂体，随后运动又使其进入视野。在不可见期间，控制器需要依靠输入日志和模型继续运动；重新获得观测后，则应利用反馈修正偏差并调整后续动作。已有开环结果证明了无观测运动的可行性，但有限预测误差及驱动执行偏差仍会影响真实控制 [8]。持续等待完整视觉恢复可能打断任务，而忽略新观测又无法利用可获得的反馈。

部分观测下的全身控制因此需要把动态预测、视觉校正与动作规划统一起来。 动态模型需要描述连续输入和较快变化下的形状响应，校正器需要利用当时有效的视觉信息，规划器则应从更新后的预测条件计算后续动作。已有迟滞状态估计和视觉传感融合工作为观测使用提供了基础 [9], [10]。本文在这些进展上研究一个面向气动软臂的控制框架，以明确的输入、形状和观测接口连接预测与反馈。

本文提出一种结合 hereditary 形状模型和在线观测校正的部分视觉控制框架。 模型以路径状态和松弛状态描述历史相关响应，并通过局部几何坐标输出全身中心线；控制器在观测缺失时执行预测动作，在新观测可用时更新状态并计算局部动作补偿。本文的工作包括：构建支持连续滚动和显式全身输出的动态模型；建立可用视觉驱动的在线校正与动作更新流程；在统一观测条件下，通过动态预测、更新策略比较及实物连续控制评价框架性能。

## II. 相关工作

### A. 全身形状建模

几何参数化、连续体力学和有限元模型为软臂形状描述提供了不同选择，其精度和计算量受到结构假设、保留自由度及参数辨识的影响 [1]。视觉逆运动学通过学习驱动与形状之间的映射，减少了部分手工建模需求，并已用于静态全身控制 [2]。直接学习也需要适当的几何约束，否则有限数据可能产生不合理的形状预测。Yoon 等通过引入运动学信息改善辨识泛化 [3]；Gao 等则以实物数据学习残差物理，修正模型与真实响应之间的差异 [13]。

这些改进分别利用几何结构或物理模型，不能由较好的静态拟合直接推断动态预测能力。Chen 等通过压力方向信息补充全身模型的历史描述 [4]，但方向本身不能完整编码此前的反转次序及等待过程。本文采用持续更新的内部状态，并使用局部转角与长度将状态读出为中心线，使同一模型能够预测连续动作。

### B. 动态学习与开环控制

循环网络和提升空间模型是学习软臂动态的两类主要途径。Schäfke 等比较 GRU 与 LSTM，学习历史相关响应并处理控制中的隐状态初始化 [5]；Bruder 等将 Koopman 模型用于软臂 MPC [6]。这些方法都可以通过递归状态保留过去信息，不能由单步递推形式判断它们只有短期记忆。

Haggerty 等进一步将 Koopman 建模用于大变形惯性控制 [7]。Krauss 等比较视频学习的 Koopman、MLP 和振荡器动态，将多步训练、静止状态约束与空间注意力解码结合，改善了真实开环控制 [8]。该文既验证了较快动态任务，也指出低层压力控制器跟随不足可能影响部分动作。因此，模型比较应统一输入语义和执行约束，不能将实际压力与目标压力的错用造成的误差解释为某类模型不足。

本文与 Krauss 共享利用视觉模型进行动作优化的基础。研究范围进一步包含新观测可用时的校正和动作更新，主比较采用相同观测条件下的潜动态模型适配。本文的 PI 与松弛结构提供不同的动态表示，但不预设其在惯性振荡、任意速度或所有任务上优于振荡器模型。

### C. 迟滞补偿与观测校正

迟滞算子和动态状态空间的结构化组合已有一般辨识研究 [11]，气动执行器的历史补偿也已在不同频率信号下得到评价 [14]。Kim 等进一步将执行器及传感器迟滞纳入概率模型，通过贝叶斯滤波改善软机器人状态估计 [9]。这表明迟滞建模和在线估计并非相互独立的研究方向。

在视觉不可靠的条件下，Wang 等融合图像与稀疏应变信息改善连续体机器人的运动估计 [10]。其额外传感条件与本文的间歇外部视觉不同，但说明可用观测可以与模型相结合。对于有限观测，正则化状态优化及移动时域估计能够联合先验、历史输入和状态约束 [12]。本文首先采用固定参数的状态校正，将移动时域更新作为扩展，并通过相同模型内的更新策略比较及不同模型间的控制比较评价其作用。

## III. 历史相关形状模型

### A. 输入、形状与初始条件

考虑两段平面气动软臂，归一化下发指令为 uk∈[0,1]4，在固定周期 [tk,tk+1) 内施加。中心线 Yk∈R15×2 由基部至末端的十五节点组成。模型预测该输入区间末的形状，训练与控制采用一致的时间对应。

本文输入为软件限速及通道映射后的实际下发值，不等同于腔内压力。驱动系统和臂体的综合响应由模型近似。训练数据应覆盖连续加载、反转、保持及不同动作时长；观测不局限于每次输入后的稳定帧。

任务初态由已记录准备动作推进内部状态，并结合初始视觉确定。连续任务也可传递上一段的状态。本文不假定任意未知历史下的一张骨架足以唯一恢复内部状态；不同初始化方式的可用信息在实验中明确报告。

### B. 内部状态与几何读出

单调归一化函数将各通道指令变换为 ec,k。PI 路径状态和一阶松弛状态分别满足

pc,r,k+1=clip(pc,r,k,ec,k−r,ec,k+r),  qc,r,k+1=ec,k−pc,r,k+1,

hc,m,k+1=αmhc,m,k+(1−αm)ec,k, αm=exp(−Δt/τm), dc,m,k+1=hc,m,k+1−ec,k.

路径分支记录加载和反转，松弛分支描述输入改变后的时间响应。每通道采用两个 PI 和六个松弛状态，共三十二维内部状态。固定控制周期下，不同输入变化率自然产生不同响应，无需将动作速度解释为积分步长。

局部形状坐标由十四个转角与两个臂段对数长度组成。其预测为

ξk+1=g0(uk)+Dc,r​bc,rvc,rPqc,r,k+1+c,m​γc,mvc,mRdc,m,k+1.

参考映射 g0 与坐标尺度 D 由训练数据确定后固定。方向向量归一化，增益非负；参考映射近似无记忆输入形状关系，不解释为唯一平衡形状。局部方向经转角累加得到，单元长度采用受限对数尺度的指数变换保持正值，再逐段积分重建中心线。主模型不使用附加神经残差分支。

### C. 辨识

模型沿完整物理序列推进状态，以非基部节点的多步中心线误差训练输入变换和历史读出。训练、验证和测试按独立试次划分，分段计算时传递状态。模型选择采用验证集，参考映射及归一化不使用测试数据。

以上过程记为

zk+1−=Fθ(zk+,uk),  Yk+1−=Gθ(zk+1−,uk).

主实验在线保持 θ 不变，更新对象为 z。内部状态具有明确的更新结构，但不等同于直接测得的材料变量。

## IV. 部分观测控制框架

### A. 可用观测与状态校正

时刻 k 的视觉观测为 ok=MkYk+νk，Mk 选择有效节点，νk 表示测量噪声。主设置在部分时刻获得完整中心线，无观测时不产生测量更新；部分节点可见单独评价。图像中推测补全的隐藏节点不作为独立实测值加入校正。

新观测可用时，从预测状态 zk− 出发求解

δz*=argminδzρRk−1/2[MkGθ(zk−+δz,uk−1)−ok]+λ∥Sz−1δz∥22,  zk+=zk−+δz*.

其中 Rk 按观测噪声及置信度缩放残差，Sz 设置状态校正尺度，ρ 为鲁棒损失。优化满足有效 PI 区间、松弛状态边界和更新幅度约束。正则项限制欠观测方向上的任意变化；它不保证单帧能够唯一确定全部状态。

式（5）只评价当前状态的形状读出，不再次推进输入。若存在延迟，先在图像采集时刻对应的状态上校正，再用之后已执行的输入重放到当前时刻。无观测时取 zk+=zk−。

### B. 窗口更新与重初始化比较

当多个过去观测可用时，可在有限窗口内优化初态，并通过式（4）重放已执行输入，使各有效观测与预测一致。该扩展沿用移动时域估计 [12]；计算预算和观测窗口需与基线对齐。

实验主要比较保留历史并校正、仅校正输出偏置，以及根据当前观测重新初始化。重初始化采用只依赖当前观测及输入的优化或学习映射，使用合理先验、相同状态约束及相近计算预算；不将全部清零定义为唯一重初始化方法。各方法同时报告当前观测拟合和随后的预测误差。

主方法固定网络参数，以区分状态估计与模型适应。在线参数更新仅作为持续模型失配下的扩展：使用累积观测、低维参数及相对离线模型的正则，而不是每见一帧便微调整个网络。

### C. 动作优化与执行

给定目标中心线序列 Yk+1:k+Lref，从当前状态优化输入：

minuk:k+L−1j=1LwjE2(Yk+j,Yk+jref)+λuj=0L−1∥uk+j−uk+j−1∥22,

其中 E 为非基部节点均方根距离，预测满足式（4），输入受硬件范围及变化率约束。采用直接射击优化，候选滚动使用状态副本。只有实际下发输入进入在线状态和历史日志。

式（6）用于离线或任务开始前生成名义动作及形状轨迹。在线观测到来后先校正状态，再利用短窗口内的动态灵敏度计算少量输入增量，而不重复求解整段非线性规划。记从校正状态沿当前动作预测的形状相对名义参考的偏差为 b，未来形状对少量动作变量的 Jacobian 为 J，则局部修正为

δa*=argminδa∥b+Jδa∥W2+λa∥δa∥22.

优化施加压力范围、变化率和局部更新幅度约束。灵敏度及矩阵分解可沿名义轨迹预计算；局部近似失效时重新计算或请求慢速规划。观测与当前预测之差用于状态校正，而式（7）的偏差相对于跟踪参考定义，二者分别处理。状态校正也可使用一次正则化线性求解，以限制在线迭代成本。

局部动作补丁在确定的未执行边界生效，计算期间继续执行已批准动作，并计入观测处理和通信延迟。在线状态沿所有实际下发输入推进，包括既往补偿；没有新观测时不重复注入同一测量残差。目标改变、大幅偏离或持续约束冲突时才启动慢速完整重规划，并采用固定前缀和未来切换时刻避免过期初态。实验同时报告局部补偿和完整重规划的端到端延迟、指令抖动及真实控制效果，不因采用矩阵运算就预设满足实时要求。

## V. 实验设置

### A. 平台、数据与观测条件

实验采用固定安装、固定负载的两段平面气动软臂，连续记录指令及视觉中心线。控制周期拟设为 0.1 s，通过指令时间戳和曝光时间核实对应关系。输入变化率和实测臂体速度用于描述运动快慢，不能仅以采样频率表示高速性能。

首先以预定观测窗口控制可用于反馈的信息，使所有方法获得相同帧和节点；随后增加不接触臂体的真实遮挡。独立评价测量不进入控制器。若遮挡期间没有独立全身真值，不以模型补全代替测量评分。观测次数、有效帧数、可见节点及最长无观测时长分别记录。

### B. 无观测段的动态能力

从相同初态协议出发，执行不同完成时长的形状任务，包含连续加载、反转及终点保持。初始观测之后不再提供反馈，比较 hereditary、GRU 及 Krauss 风格 VON／Koopman 模型的滚动预测和实际控制。各模型使用相同输入语义、训练试次、目标和规划预算。

报告全身与末端误差、成功率、实际运动速度和执行时间。若具有压力测量，同时报告实际压力与下发指令的差异，区分驱动跟随与综合形状预测问题。该实验建立框架无观测段的基础能力，不预设已有模型已完成真实控制。

### C. 新观测之后的预测

在同一已执行序列上恢复一段有限观测，分别采用输出偏置、当前观测重初始化、带先验瞬时状态校正和窗口校正。之后再次隐藏观测，评价未来 0.5、1、2 s 的中心线误差。

预测比较不因不同控制策略产生不同实际输入，因而可以隔离估计方法的作用。较快运动、加载反转和不同准备历史分别统计。若某方法只降低当前帧误差而未降低未来误差，不将其称为动态预测改善。

### D. 部分观测下的连续控制

任务包含多个全身形状航点，在中间航点不强制等待静置。主实验采用间歇完整视觉，观测间隔拟设为 0.5、1、2 s；具体设置依据实测动态及执行能力在测试前固定。完整视觉和仅初始视觉作为参照，主要方法比较在相同间歇观测条件下进行。

先在 hereditary 内比较更新方式，再为 GRU、VON／Koopman 提供持续状态、合理初始化和同类校正，评价模型层面的差异。几何匹配读出作为辅助对照，不将改变输出表示后的模型冒充原方法的精确复现。

主要指标为真实全身误差、95 分位误差、航点成功率和终点保持精度，同时报告状态更新与规划耗时。成功要求在统一容差内持续保持预定时长。每种条件至少进行五次独立物理重复，随机化执行顺序；失败与超时单独记录，统计以完整试次为单位。

## VI. 结果

### A. 初始观测后的动态控制

表 I　只有初始视觉时的动态任务结果

| 模型 | 全身误差（mm） | 末端误差（mm） | 成功率（%） | 任务时长（s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VON／Koopman 适配 | — | — | — | — |
| GRU | — | — | — | — |
| Hereditary | — | — | — | — |

［待填：不同动作时长下的误差及实际运动速度；区分模型误差和输入跟随限制。］

### B. 观测更新与未来预测

表 II　相同 hereditary 模型下的更新策略比较（全身误差，mm）

| 更新方式 | 当前观测拟合 | 随后 0.5 s | 随后 1 s | 随后 2 s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出偏置校正 | — | — | — | — |
| 当前观测重初始化 | — | — | — | — |
| 保留历史＋瞬时状态校正 | — | — | — | — |
| 保留历史＋窗口校正 | — | — | — | — |

［待填：当前拟合接近时的未来误差差异，以及不同历史／速率条件下是否一致。］

### C. 部分观测下的实物控制

表 III　相同间歇观测条件下的控制结果

| 模型与控制设置 | 全身误差（mm） | 95 分位误差（mm） | 成功率（%） | 更新／规划耗时（ms） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 潜动态＋观测校正 | — | — | — | — |
| GRU＋观测校正 | — | — | — | — |
| Hereditary＋重初始化 | — | — | — | — |
| Hereditary＋状态校正 | — | — | — | — |

［待填：各观测间隔下的真实效果、置信区间及失败原因。］

表中“—”表示独立实验尚未完成。当前已有开发集指标不能替代上述观测更新与实物控制结果。

## VII. 讨论

框架的性能应从模型和观测使用两个层面解释。较好的无观测预测提供执行基础，在线校正则利用新的信息减少偏差。若提升仅来自增加观测，而相同观测条件下各方法表现一致，就不能将收益归为某种历史结构。因此，模型内更新策略比较和模型间控制比较均有必要。

历史先验也可能不准确。初始条件错误、长时间模型失配或未记录输入都会影响传播状态；校正应允许观测修正先验，而不是无条件信任此前状态。单帧信息不足时，正则项限制任意更新，但不保证唯一恢复。当前观测拟合与未来预测必须分开评价。

在线参数适应可以处理某些持续变化，但其适用条件与状态校正不同。单帧偏差可能来自内部状态，直接改变网络可能损害原有动态。本文主路线因此保持模型固定；若长期残差显示规律性变化，可进一步比较低维参数适应及其额外数据、计算代价。

当前模型面向固定驱动系统、无接触和平面中心线，其一阶松弛结构未显式表达一般惯性振荡。底层压力反馈可以与间歇视觉外环同时存在，但执行器带宽不能靠视觉校正消除。空间部分观测、未知负载、接触与三维表面控制需要独立验证，不能由主实验直接外推。

## VIII. 结论

本文提出部分视觉观测下的气动软臂全身控制框架，以 hereditary 动态模型支持无观测段的连续运动，以在线状态校正和局部动作反馈利用重新获得的视觉信息。框架通过显式中心线连接模型、观测和任务目标，并分别评价动态预测、观测更新与真实控制。［待填：独立实物实验支持的主要定量结论和适用条件。］

## 参考文献

[1] C. Armanini, F. Boyer, A. T. Mathew, C. Duriez, and F. Renda, “Soft Robots Modeling: A Structured Overview,” IEEE Transactions on Robotics, vol. 39, no. 3, pp. 1728–1748, 2023. DOI.

[2] E. Almanzor et al., “Static Shape Control of Soft Continuum Robots Using Deep Visual Inverse Kinematic Models,” IEEE Transactions on Robotics, vol. 39, no. 4, 2023. DOI.

[3] T. Yoon et al., “Kinematics-Informed Neural Networks: Enhancing Generalization Performance of Soft Robot Model Identification,” IEEE Robotics and Automation Letters, vol. 9, no. 4, pp. 3068–3075, 2024. DOI.

[4] Z. Chen et al., “Hysteresis-Aware Neural Network Modeling and Whole-Body Reinforcement Learning Control of Soft Robots,” IEEE Robotics and Automation Letters, 2025. DOI.

[5] H. Schäfke et al., “Learning-based Nonlinear Model Predictive Control of Articulated Soft Robots using Recurrent Neural Networks,” IEEE Robotics and Automation Letters, online 2024. DOI.

[6] D. Bruder, B. Gillespie, C. D. Remy, and R. Vasudevan, “Modeling and Control of Soft Robots Using the Koopman Operator and Model Predictive Control,” Robotics: Science and Systems, 2019. DOI.

[7] D. A. Haggerty et al., “Control of soft robots with inertial dynamics,” Science Robotics, vol. 8, no. 81, eadd6864, 2023. DOI.

[8] H. Krauss, J. Licher, N. Takeishi, A. Raatz, and T. Yairi, “Accurate Open-Loop Control of a Soft Continuum Robot Through Visually Learned Latent Representations,” arXiv preprint, 2026. 原文.

[9] D. Kim, M. Park, and Y.-L. Park, “Probabilistic Modeling and Bayesian Filtering for Improved State Estimation for Soft Robots,” IEEE Transactions on Robotics, vol. 37, no. 5, pp. 1728–1741, 2021. DOI.

[10] X. Wang et al., “Eye-in-Hand Visual Servoing Enhanced With Sparse Strain Measurement for Soft Continuum Robots,” IEEE Robotics and Automation Letters, vol. 5, no. 2, pp. 2161–2168, 2020. DOI.

[11] K. Krikelis, J.-S. Pei, K. van Berkel, and M. Schoukens, “Identification of structured nonlinear state–space models for hysteretic systems using neural network hysteresis operators,” Measurement, vol. 224, article 113966, 2024. DOI.

[12] C. V. Rao, J. B. Rawlings, and D. Q. Mayne, “Constrained state estimation for nonlinear discrete-time systems: stability and moving horizon approximations,” IEEE Transactions on Automatic Control, vol. 48, no. 2, pp. 246–258, 2003. DOI.

[13] J. Gao, M. Y. Michelis, A. Spielberg, and R. K. Katzschmann, “Sim-to-Real of Soft Robots with Learned Residual Physics,” IEEE Robotics and Automation Letters, 2024. 开放稿件.

[14] J. Shen, T. Miyazaki, and K. Kawashima, “Control Pneumatic Soft Bending Actuator With Feedforward Hysteresis Compensation by Pneumatic Physical Reservoir Computing,” IEEE Robotics and Automation Letters, vol. 10, no. 2, pp. 1664–1671, 2025. DOI.